Załącznik nr 3 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo, dz. nr 84, obręb Łabiszewo”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących „Przebudowy drogi gminnej w m. Łabiszewo, dz. nr 84, obręb Łabiszewo” na długości 615 m, w tym:

- mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni wraz z jej częściowym uzupełnieniem kruszywem łamanym 0-31,5 mm,

- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 2 cm pod nawierzchnie z płyt żelbetowych wielootworowych,

- wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm na długości 615 m – płyty układane w systemie pasowym, tj. pas płyty (100 cm), przerwa (100 cm), pas płyty (100 cm) – wraz z zamuleniem otworów i szczelin dylatacyjnych poprzez wypełnienie piaskiem,

- uzupełnienie przerwy pomiędzy pasami płyt kruszywem łamanym 0-31,5 mm zagęszczonym mechanicznie na szerokości 100 cm i długości 615 m,

- wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego zagęszczonego mechanicznie na szerokości 75 cm,

- regulacja włazów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek zasuw wodociągowych do poziomu nowej nawierzchni drogi.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Załączniki:

- mapa z zaznaczonym zakresem przebudowy drogi,

- przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi.